中 控 RS485 通 讯 协 议 V1.5

2024-07-17

- 串口参数

起始位：1bit

数据位：8bit

停止位：1bit

奇偶校验：无

波特率：115200bps

- 通讯数据帧格式	55 0C F3 01 80 01 06 01 00 01 86 AA 、 55 0C F3 01 80 01 06 01 00 02 85 AA

| 序号 | 字段 |  | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 |  | 1 | 0x55 |
| 1 | 帧长 |  | 1 |  |
| 2 | 帧长反码 |  | 1 |  |
| 3 | 接收地址 |  | 1 |  |
| 4 | 发送地址 |  | 1 |  |
| 5 | 操作码 | 操作类型 | 1 |  |
|  |  | 操作命令 | 2 | 参见命令详解 |
| 6 | 参数 |  | N | 具体长度跟随操作码 |
| 7 | 校验和 |  | 1 | XOR（Index3~6） |
| 8 | 帧尾 |  | 1 | 0xAA |

2.1、数据格式

协议中如有多个字节合成一个整体数据，采用高位在前模式（MSB）；如果是ASCII字符，按照正常字符顺序。

2.2、帧头和帧尾

帧头固定为0x55，帧尾固定为0xAA。方便快速过滤非法无效数据包。

2.3、帧长

帧长是整个数据包的长度，第二个为帧长的反码。方便快速过滤非法无效数据包。

2.4、设备地址

| 0x00 | Slaver广播地址 |
| --- | --- |
| 0x01~0x08 | Slaver地址 |
| 0x09~0x7F | 保留为其它Slaver地址 |
| 0x80 | Master地址 |
| 0x81~0xFE | 保留为其它Master地址 |
| 0xFF | Master广播地址 |

在此协议中，中控为Master，主机为Slaver，主机ID号跟着组号走。

2.5、操作码

|  | 操作码类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 请求（Request） | 请求的数据包，需要对方回应。 |
| 0x02 | 通知（Notify） | 通知的数据包，无需对方回应。 |
| 0x04 | 回应（Response） | 回应对方请求的数据包。 |

注意：

- 广播数据包只能为通知类型（Notify）。

- 设置型（Set）命令，可以为通知型（Notify）。

3、对于设置型（Set）命令，并且是请求类型（Request），对方是原数据返回只指示正确接收到这个命令，具体操作是否完成，需要用对应的获取型（Get）命令来确认。

4、对于获取型（Get）命令，Slaver端可以作为通知型命令主动发出来。

2.6、校验和

序号3~6的异或值。接收整个数据包过滤错误数据包。

PS：帧头帧尾异或为0xFF，帧长互为相反数异或也为0xFF，再异或就为0x00，省去校验。

- 命令详解

| 操作码 | 命令 | 路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0201 | 主机线路检查 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0202 | 获取主机版本号 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0203 | 获取主机版本编译日期 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0104 | 设置主机系统时间 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0204 | 获取主机系统时间 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0105 | 设置无线音量 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0205 | 获取无线音量 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0106 | 设置有线音量 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0206 | 获取有线音量 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0107 | 设置天线盒音量 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0207 | 获取天线盒音量 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0108 | 设置发言模式 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0208 | 获取发言模式 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0109 | 设置发言最大数量 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0209 | 获取发言最大数量 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x010A | 设置摄像跟踪协议 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x020A | 获取摄像跟踪协议 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x010B | 设置摄像跟踪地址 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x020B | 获取摄像跟踪地址 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x010C | 设置摄像跟踪波特率 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x020C | 获取摄像跟踪波特率 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x010D | 设置无线音频路径 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x020D | 获取无线音频路径 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x020E | 获取当前无线发言ID | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x020F | 获取当前有线发言ID | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0210 | 获取单元容量 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0211 | 获取监测音频信道数量 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0212 | 获取监测音频信道信息 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0401 | 获取无线报文统计 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0402 | 获取有线报文统计 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0403 | 获取天线盒报文统计 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0404 | 无线音频信道RSSI查询 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0405 | 无线管理信道RSSI查询 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0501 | 设置单元信息 | Center-->Host-->Unit Unit-->Host-->Center |  |
| 0x0601 | 获取单元信息 | Center-->Host-->Unit Unit-->Host-->Center |  |
| 0x0502 | 设置单元别名 | Center-->Host-->Unit Unit-->Host-->Center |  |
| 0x0602 | 获取单元别名 | Center-->Host-->Unit Unit-->Host-->Center |  |
| 0x0503 | 删除单元（Del） | Center-->Host-->Unit Host-->Center |  |
| 0x0504 | 打开单元（Open） | Center-->Host-->Unit Unit-->Host-->Center |  |
| 0x0505 | 关闭单元（Close） | Center-->Host-->Unit Unit-->Host-->Center |  |
| 0x0606 | 获取无线单元状态信息 | Center-->Host-->Unit Unit-->Host-->Center |  |
| 0x0701 | 设置会议名称 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0801 | 获取会议名称 | Center-->Host Host-->Center |  |
| 0x0702 | 签到 | Center-->Host-->Unit Unit-->Host-->Center |  |
| 0x0703 | 投票表决 | Center-->Host-->Unit Unit-->Host-->Center |  |
| 0x0901 | 指定单元指定通道指定频点发言 | Center-->Host-->Unit |  |

3.1.1. 主机线路检查（0x0201）

此命令中控必须发送为请求型，地址必须为确切地址，不允许为广播类型；命令不带参数，检测线路上某个主机是否存在，对应的主机收到后直接回应，以表示此主机存在。

示例：

发送：55 0A F5 01 80 01 02 01 83 AA

返回：55 0A F5 80 01 04 02 01 86 AA

3.1.2. 获取主机版本号（0x0202）

获取系统的版本号，ASCII格式，可以直接显示。

当此命令不带参数时，获取的就是对应芯片的版本号；

当此命令带1个参数时，对应的参数表示此芯片控制的其它芯片的ID号（从1开始），其它不支持的ID号仍旧表示直接返回本芯片的版本号。

示例：

发送：55 0A F5 01 80 01 02 02 80 AA   // Host

55 13 EC 80 01 04 02 02 00 56 65 72 31 2E 33 35 00 DD AA

发送：55 0B F4 01 80 01 02 02 00 80 AA // Host

55 13 EC 80 01 04 02 02 00 56 65 72 31 2E 33 35 00 DD AA

发送：55 0B F4 01 80 01 02 02 01 81 AA // Link

55 13 EC 80 01 04 02 02 01 56 65 72 31 2E 30 32 00 D8 AA

发送：55 0B F4 01 80 01 02 02 02 82 AA // Anta

55 10 EF 80 01 04 02 02 02 4E 75 6C 6C 00 BC AA

3.1.3. 获取主机版本编译日期（0x0203）

获取当前版本的编译日期，ASCII格式，可以直接显示。可以更直观方便的追溯版本。

当此命令不带参数时，获取的就是对应芯片的编译日期；

当此命令带1个参数时，对应的参数表示此芯片控制的其它芯片的ID号（从1开始），其它不支持的ID号仍旧表示直接返回本芯片的编译日期。

示例：

发送：55 0A F5 01 80 01 02 03 81 AA   // Host

55 17 E8 80 01 04 02 03 00 44 65 63 20 20 38 20 32 30 32 34 00 DA AA

发送：55 0B F4 01 80 01 02 03 00 81 AA // Host

55 17 E8 80 01 04 02 03 00 44 65 63 20 20 38 20 32 30 32 34 00 DA AA

发送：55 0B F4 01 80 01 02 03 01 80 AA // Link

55 17 E8 80 01 04 02 03 01 4A 75 6E 20 31 32 20 32 30 32 34 00 D3 AA

发送：55 0B F4 01 80 01 02 03 02 83 AA // Anta

55 10 EF 80 01 04 02 03 02 4E 75 6C 6C 00 BD AA

3.1.4. 设置主机系统时间（0x0104） / 获取主机系统时间（0x0204）

时间用4个字节的UTC来表示，可以从绝大部分的系统时间来设置：这个时间表示从1980年1月1日0分0秒到现在过去了多少秒钟。

示例：

发送：55 0E F1 00 80 02 01 04 38 6C D3 00 00 AA  // Broadcast 2000-01-01 00:00:00

Null

发送：55 0E F1 01 80 01 01 04 38 6C D3 00 02 AA  // Set 2000-01-01 00:00:00

55 0E F1 80 01 04 01 04 38 6C D3 00 07 AA

发送：55 0A F5 01 80 01 02 04 86 AA            // Get UTC

55 0E F1 80 01 04 02 04 68 91 C3 D2 6B AA

3.1.5. 设置无线音量（0x0105） / 获取无线音量（0x0205）

3.1.6. 设置有线音量（0x0106） / 获取有线音量（0x0206）

3.1.7. 设置天线盒音量（0x0107） / 获取天线盒音量（0x0207）

设置音量时，带1个字节的音量Index；获取音量时，不带参数。

获取返回参数:

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 音量的Index | 从0开始计数，小于音量表的数目。 |
| 1 | 音量表的数目 |  |

示例：

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 05 00 84 AA    // Set RF Volume Index 0

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 05 00 81 AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 05 01 85 AA    // Set RF Volume Index 1

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 05 01 80 AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 05 87 AA       // Get RF Volume Index

返回： 55 0C F3 80 01 04 02 05 01 09 8A AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 06 00 87 AA    // Set YX Volume Index 0

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 06 00 82 AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 06 01 86 AA    // Set YX Volume Index 1

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 06 01 83 AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 06 84 AA       // Get YX Volume Index

返回： 55 0C F3 80 01 04 02 06 01 07 87 AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 07 00 86 AA    // Set Anta Volume Index 0

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 07 00 83 AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 07 01 87 AA    // Set Anta Volume Index 0

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 07 01 82 AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 07 85 AA       // Get Anta Volume Index

返回： 55 0C F3 80 01 04 02 07 01 09 88 AA

3.1.8. 设置发言模式（0x0108） / 获取发言模式（0x0208）

|  | 模式定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 先进先出（FIFO） | 如果发言人数满了，让第一个退出 |
| 0x01 | 自锁模式（Self Lock） | 发言只能单元主动退出 |

示例：

发送：55 0B F4 01 80 01 01 08 00 89 AA  // Set Speak Mode as FIFO

返回：55 0B F4 80 01 04 01 08 00 8C AA

发送：55 0B F4 01 80 01 01 08 01 88 AA  // Set Speak Mode as SelfLock

返回：55 0B F4 80 01 04 01 08 01 8D AA

发送：55 0A F5 01 80 01 02 08 8A AA    // Get Speak Mode

55 0b f4 80 01 04 02 08 00 8f aa

3.1.9. 设置发言最大数量（0x0109） / 获取发言最大数量（0x0209）

设置命令带1个参数，获取命令不带参数；

返回参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 系统设置最大可发言数量 | 小于等于硬件最大可发言数量 |
| 1 | 系统硬件最大可发言数量 |  |

示例：

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 09 01 89 AA    // Set Speak Number as 1

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 09 01 8C AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 09 02 8A AA    // Set Speak Number as 2

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 09 02 8F AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 09 03 8B AA    // Set Speak Number as 3

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 09 03 8E AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 09 04 8C AA    // Set Speak Number as 4

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 09 04 89 AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 09 8B AA       // Get Speak Number

返回： 55 0C F3 80 01 04 02 09 04 04 8E AA

3.1.10. 设置摄像跟踪协议（0x010A） / 获取摄像跟踪协议（0x020A）

协议定义：

| 协议字 | 协议定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 无 | 其它无效字节也归类于此 |
| 0x01 | VISCA |  |
| 0x02 | PELCO_D |  |
| 0x03 | PELCO_P |  |

仅实现当有单元发言时，发送预置位给摄像机，也接收摄像机预置位，强制打开单元（单元不在线则无法实现），当协议设为“无”时，关闭功能。

示例：

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 0A 00 8B AA    // Set Camera Protocol as None

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 0A 00 8E AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 0A 01 8A AA    // Set Camera Protocol as VISCA

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 0A 01 8F AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 0A 02 89 AA    // Set Camera Protocol as PELCO_P

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 0A 02 8C AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 0A 03 88 AA    // Set Camera Protocol as PELCO_D

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 0A 03 8D AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 0A 88 AA       // Get Camera Protocol

55 0b f4 80 01 04 02 0a 01 8c aa

返回： 55 0B F4 80 01 04 02 0A 00 8D AA

3.1.11.  设置摄像跟踪地址（0x010B） / 获取摄像跟踪地址（0x020B）

参数1个字节，摄像机地址。

示例：

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 0B 01 8B AA    // Set Camera Address as 01

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 0B 01 8E AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 0B 89 AA       // Get Camera Address

55 0b f4 80 01 04 02 0b 03 8f aa

3.1.12. 设置摄像跟踪波特率（0x010C） / 获取摄像跟踪波特率（0x020C）

摄像跟踪的波特率，业界基本固定，使用以下几种波特率：

| 波特率字 | 波特率定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 2400bps |  |
| 0x01 | 4800bps |  |
| 0x02 | 9600bps |  |
| 0x03 | 115200bps |  |

示例：

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 0C 00 8D AA    // Set Camera Bitrate as 2400

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 0C 00 88 AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 0C 01 8C AA    // Set Camera Bitrate as 4800

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 0C 01 89 AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 0C 02 8F AA    // Set Camera Bitrate as 9600

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 0C 02 8A AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 0C 03 8E AA    // Set Camera Bitrate as 115200

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 0C 03 8B AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 0C 8E AA       // Get Camera Bitrate

返回： 55 0B F4 80 01 04 02 0C 02 89 AA

3.1.13. 设置无线音频路径（0x010D） / 获取无线音频路径（0x020D）

无线音频路径定义

| 类型字 | 路径定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 主机 |  |
| 0x01 | 天线盒 |  |
| 0x2~0xFF | 保留 |  |

示例：

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 0D 00 8C AA    // Get Rfaud Route as Host

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 0D 00 89 AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 0D 01 8D AA    // Get Rfaud Route as Box

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 0D 01 88 AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 0D 8F AA       // Get Rfaud Route

返回： 55 0B F4 80 01 04 02 0D 00 8A AA

3.1.14. 获取当前无线发言ID（0x020E）

3.1.15. 获取当前有线发言ID（0x020F）

理论上无线可以同时无线多个单元发言，实际系统中会限定最大个数；回应中，以两个byte表示一个单元的ID，如果为0x0000或者0xFFFF表示为空。

示例：

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 0E 8C AA       // Get RF Speak Id

返回： 55 12 ED 80 01 04 02 0E FF FF FF FF FF FF FF FF 89 AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 0F 8D AA       // Get YX Speak Id

返回： 55 12 ED 80 01 04 02 0F FF FF FF FF FF FF FF FF 88 AA

3.1.16. 获取单元容量（0x0210）

指示主机最多可以注册多少个单元，因为有线无线单元是统一编址，所以此个数是各种有线无线单元的总和。返回值为2个字节。

示例：

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 10 92 AA

返回： 55 0C F3 80 01 04 02 10 00 FF 68 AA

3.1.17. 获取监测音频信道数量（0x0211）

指示音频模块设置了多少个音频信道道数，返回值为一个字节。

示例：

发送：55 0A F5 01 80 01 02 11 93 AA

返回：55 0B F4 80 01 04 02 11 14 82 AA

3.1.18. 获取监测音频信道信息（0x0212）

发送带1个字节的音频信道号，返回参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 音频信道号 | 从0开始计数，小于音频信道数量。 |
| 1 | 频点 |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | 音频通道RSSI |  |

示例：

发送：55 0B F4 01 80 01 02 12 00 90 AA

返回：55 10 EF 80 01 04 02 12 00 00 0A 33 54 9C 64 AA

3.2.1. 获取无线报文统计（0x0401）

3.2.2. 获取有线报文统计（0x0402）

3.2.3. 获取天线盒报文统计（0x0403）

主机回应参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 发送数据包统计 |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 | 错误接收数据包统计 |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 | 其它设备接收数据包统计 |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 | 本设备接收数据包统计 |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

示例：

发送： 55 0A F5 01 80 01 04 01 85 AA       // Get RFCMD Packet Count

55 1a e5 80 01 04 04 01 00 00 00 7a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fa aa

发送： 55 0A F5 01 80 01 04 02 86 AA       // Get YXCMD Packet Count

55 1a e5 80 01 04 04 02 00 00 00 9d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1e aa

发送： 55 0A F5 01 80 01 04 03 87 AA       // Get ANTA Packet Count

55 1a e5 80 01 04 04 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8b aa

3.2.4. 无线音频信道RSSI查询（0x0404）

参数个数取决于主机硬件（默认为4）。

典型返回参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 通道数量 | 默认为4个 |
| 1 | 音频信道1 RSSI | 如果通道没有打开，则数据无效，默认为0 |
| 2 | 音频信道2 RSSI |  |
| 3 | 音频信道3 RSSI |  |
| 4 | 音频信道4 RSSI |  |

示例：

发送：55 0A F5 01 80 01 04 04 80 AA       // Get RFAUD RSSI

55 0f f0 80 01 04 04 04 04 00 00 00 00 81 aa

3.2.5. 无线管理信道RSSI查询（0x0405）

参数个数取决于主机硬件（默认为4）。

典型返回参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 通道数量 | 默认为4个 |
| 1 | 管理信道1主机到单元RSSI | 如果通道没有打开，则数据无效，默认为0 |
| 2 | 管理信道1单元到主机RSSI |  |
| 3 | 管理信道2主机到单元RSSI |  |
| 4 | 管理信道2单元到主机RSSI |  |
| 5 | 管理信道3主机到单元RSSI |  |
| 6 | 管理信道3单元到主机RSSI |  |
| 7 | 管理信道4主机到单元RSSI |  |
| 8 | 管理信道4单元到主机RSSI |  |

示例：

发送：55 0A F5 01 80 01 04 05 81 AA       // Get RFCMD RSSI

55 13 ec 80 01 04 04 05 04 00 00 00 00 00 00 00 00 80 aa

3.3.1. 设置单元信息（0x0501） / 获取注册单元信息（0x0601）

发送参数：0601

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 单元ID号 |  |
| 1 |  |  |

返回参数：发送 0501， 返回0501, 返回0601

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 单元ID号 |  |
| 1 |  |  |
| 2 | 单元物理地址 | 无定义则写0x00000000或0xFFFFFFFF |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 | 单元参数 | Byte0：单元身份 Byte1：单元类型 Byte2：保留 Byte3：保留 |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

中控和主机可以修改单元的参数（暂时只有身份），不允许修改单元的物理地址。由于单元未必在线，所以修改要等单元回应确认，修改未必成功。

单元身份定义：

| 身份字 | 身份定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | 代表（Normal） | 出厂值 |
| 0x20 | VIP |  |
| 0x30 | 主席（Chairman） |  |

单元类型定义

| 类型字 | 类型定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x02 | 有线座麦 |  |
| 0x20 | 无线座麦 |  |
| 0x22 | 有线无线融合座麦 |  |
| 0x40 | 无线手持 |  |

示例：

发送：55 0C F3 01 80 01 06 01 00 01 86 AA // Get Unit 0x0001 Information

55 14 eb 80 01 04 06 01 00 01 f8 d4 83 b9 30 22 00 00 87 aa

55 14 EB 80 01 04 06 01 00 01 F8 D4 83 B9 30 22 00 00 87 AA

接收：55 14 EB 80 01 04 06 01 00 01 AF 60 95 18 10 20 00 00 F1 AA

发送：55 14 EB 01 80 01 05 01 00 01 AF 60 95 18 30 20 00 00 D7 AA 	// Set Chairmain

55 14 EB 80 01 04 05 01 00 01 AF 60 95 18 30 20 00 00 d2 AA 	//

3.3.2. 设置单元别名（0x0502） / 获取单元别名（0x0602）

发送参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 单元ID号 |  |
| 1 |  |  |

返回参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 单元ID号 |  |
| 1 |  |  |
| 2 | 单元别名 | 后面不足的全部补’\0’ |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |

示例：

发送：55 1D E2 01 80 01 05 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 AA

// Clear

发送：55 1D E2 01 80 01 05 02 00 01 CF B0 BD FC C6 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 AA // XiJinPing

发送：55 1D E2 01 80 01 05 02 00 01 4C 6F 75 69 73 2E 42 72 69 67 68 74 00 00 00 00 00 C6 AA

// Louis.Bright

3.3.3. 删除单元（0x0503） -删除登记

3.3.4. 打开单元（0x0504） -允许发言

3.3.5. 关闭单元（0x0505）	 -禁止发言

| Index | 字段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 单元ID号 | 0x0000删除和关闭所有单元 |
| 1 |  |  |
| 2 | 保留 | 0 |
| 3 | 保留 | 0 |

示例：

发送： 55 0C F3 01 80 01 05 03 00 01 87 AA // Delete Unit 0x0001

发送： 55 0C F3 01 80 01 05 04 00 01 80 AA // Open Unit 0x0001

发送： 55 0C F3 01 80 01 05 05 00 01 81 AA // Close Unit 0x0001

3.3.6. 获取无线单元状态信息（0x0606）

此命令有些特殊，中控发送命令给主机，主机转发查询命令给无线单元，无线单元再返回。

发送参数：

| Index | 字段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 单元ID号 |  |
| 1 |  |  |
| 2 | 保留 | 0 |
| 3 | 保留 | 0 |

返回参数：

| Index | 字段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 单元ID号 |  |
| 1 |  |  |
| 2 | 电池电压 | 以mV为单位 |
| 3 |  |  |
| 4 | 电池百分比 |  |
| 5 | 5V充电电源指示 |  |
| 6 | 充电状态指示 | 0 |
| 7 | 接收数据包RSSI |  |
| 8 | 保留 | 0 |
| 9 | 保留 | 0 |

示例：

发送：55 0C F3 01 80 01 06 06 00 01 81 AA // Get RF Unit 0x0001 State

3.4.1. 设置会议名称（0x0701） / 获取会议名称（0x0801）

会议名称为48个字节，后面不足补’\0’；主机和单元均可接收显示。主机进行掉电存储，单元是否掉电存储取决于项目需求，不做明确规定。单元可以向主机请求会议名称，主机回应存储的会议名称。

示例：

发送：55 3A C5 01 80 01 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 86 AA // Clear Meeting Name

发送：55 3A C5 01 80 01 07 01 C8 AB B9 FA C8 CB C3 F1 B4 FA B1 ED B4 F3 BB E1

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 98 AA // Set Quan Guo Ren Min Dai Biao Da Hui

发送：55 0A F5 01 80 01 08 01 89 AA // Get Meeting Name

3.4.2. 签到（0x0702）

中控发起签到命令，为广播通知型命令，主机接收后，转发成单元能识别的签到命令；单元收到命令后进入签到状态，此时不允许发言，当用户操作后，回应此命令表示签到，主机接收到单元命令后，把单元ID号作为参数转回给中控。

单元允许多次回应，由中控在程序中去重，单元即使已经签到也不退出签到状态，只有超时，或者收到超时时间为0的此命令，才真正退出签到状态。

中控发送参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 签到PID | 从1开始，中控同一次签到发多次签到命令，需使用相同的PID，单元相同的PID下，发过一次签到则认为已经签到；但可以重复回应签到命令。 |
| 1 |  |  |
| 2 | 超时时间 | 以秒为单位，单元从收到此命令后，需在超时时间内做出响应，超时自动退出签到状态；中控此参数为0则让主机和单元直接退出签到状态。 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

主机转发单元回应：

| Index | 字段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 单元ID号 |  |
| 1 |  |  |
| 2 | 签到PID |  |
| 3 |  |  |

由于签到属于一个时间比较长的操作，单元有可能断电重启或者新开一个单元，所以中控需要一定时间间隔不断发出签到命令。命令的超时时间递减，直至为0。

示例：

发送：55 10 EF 01 80 02 07 02 00 01 00 00 0E 10 99 AA // PID=1,Timeout = 1Hours

发送：55 10 EF 01 80 02 07 02 00 01 00 00 00 0A 8D AA // PID=1,Timeout = 10 Seconds

发送：55 10 EF 01 80 02 07 02 00 01 00 00 00 00 87 AA // PID=1,Timeout = 0

3.4.3. 投票表决（0x0703）

中控发起投票表决命令，为广播通知型命令，主机接收后，转发成单元能识别的投票表决命令；单元收到命令后进入投票表决状态，此时不允许发言，用户投票表决后，回应此命令，主机收到单元命令后，把单元ID号和投票表决结果转回给中控。

单元投票表决后并不退出投票表决状态，只有超时，或者收到超时时间为0的此命令，才真正退出投票表决状态。

中控发送参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 投票PID | 从1开始，中控同一次投票发多次投票命令，需使用相同的PID，单元相同的PID下，发过一次投票则认为已经投票；但可以重复回应投票命令，中控以收到的第一次为准。 |
| 1 |  |  |
| 2 | 超时时间 | 以秒为单位，单元从收到此命令后，需在超时时间内做出响应，超时自动退出投票状态；中控此参数为0则让主机和单元直接退出投票状态。 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 | 投票表决可选最小值 | 值为有符号数，最大值要大于最小值，当出现负数的情况（-1,0,1），则表示为表决（反对，弃权，赞成），其它表示多个投票。 |
| 7 |  |  |
| 8 | 投票表决可选最大值 |  |
| 9 |  |  |

主机转发单元回应参数：

| Index | 字段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 单元ID号 |  |
| 1 |  |  |
| 2 | 投票PID |  |
| 3 |  |  |
| 4 | 单元投票表决选择 |  |
| 5 |  |  |

示例：

发送：55 14 EB 01 80 02 07 03 00 01 00 00 02 58 FF FF 00 01 DD AA  // PID=1,Timeout = 10 Min

发送：55 14 EB 01 80 02 07 03 00 01 00 00 00 1E FF FF 00 01 99 AA

接收：55 10 EF 80 01 02 07 03 00 01 00 01 00 01 86 AA 	赞成

接收：55 10 EF 80 01 02 07 03 00 01 00 01 00 00 87 AA 	弃权

接收：55 10 EF 80 01 02 07 03 00 01 00 01 FF FF 87 AA	反对

发送：55 14 EB 01 80 02 07 03 00 01 00 00 00 0A FF FF 00 01 8D AA  // PID=1,Timeout = 10S

发送：55 14 EB 01 80 02 07 03 00 01 00 00 00 00 FF FF 00 01 87 AA  // PID=1,Timeout = 0

3.5.1. 指定单元指定通道指定频点发言（0x0901）

此命令为生产测试命令。主机当接收到此命令时，先关闭其它所有话筒，如果参数中，单元是已注册的合法单元，则以指定的通道和频点打开该单元，否则只设置对应的通道和频点。

发送参数：

| Index | 字段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 单元ID号 |  |
| 1 |  |  |
| 2 | 物理通道号 | 从1开始计算 |
| 3 | 频点ID号 | 如果ID号有效（小于系统），则忽略后面指定的频点，采用系统自带的频点；否则使用后面指定的频点。 |
| 4 | 指定频点 |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

示例：

发送： 55 12 ED 01 80 01 09 01 00 01 02 02 00 00 00 00 89 AA // Open Unit 0x0001 Plex 2 CH02

发送： 55 12 ED 01 80 01 09 01 00 01 02 FF 00 08 7A 23 25 AA // Open Unit 0x0001 Plex 2 555.555MHz

发送： 55 12 ED 01 80 01 09 01 FF FF 02 FF 00 08 7A 23 24 AA // Plex 2 555.555MHz