跳 频 系 统 RS485 通 讯 协 议 V1.0

2026-03-18

- 串口参数

起始位：1bit

数据位：8bit

停止位：1bit

奇偶校验：无

波特率：115200bps

- 通讯数据帧格式

| 序号 | 字段 |  | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 |  | 1 | 0x55 |
| 1 | 帧长 |  | 1 |  |
| 2 | 帧长反码 |  | 1 |  |
| 3 | 接收地址 |  | 1 |  |
| 4 | 发送地址 |  | 1 |  |
| 5 | 操作码 | 操作类型 | 1 |  |
|  |  | 操作命令 | 2 | 参见命令详解 |
| 6 | 参数 |  | N | 具体长度跟随操作码 |
| 7 | 校验和 |  | 1 | XOR（Index3~6） |
| 8 | 帧尾 |  | 1 | 0xAA |

2.1、数据格式

协议中如有多个字节合成一个整体数据，采用高位在前模式（MSB）；如果是ASCII字符，按照正常字符顺序。

2.2、帧头和帧尾

帧头固定为0x55，帧尾固定为0xAA。方便快速过滤非法无效数据包。

2.3、帧长

帧长是整个数据包的长度，第二个为帧长的反码。方便快速过滤非法无效数据包。

2.4、设备地址

| 0x00 | Slaver广播地址 |
| --- | --- |
| 0x01~0x08 | Slaver地址 |
| 0x09~0x7F | 保留为其它Slaver地址 |
| 0x80 | Master地址 |
| 0x81~0xFE | 保留为其它Master地址 |
| 0xFF | Master广播地址 |

在此协议中，中控为Master，主机为Slaver，主机ID号跟着组号走。

2.5、操作码

|  | 操作码类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 请求（Request） | 请求的数据包，需要对方回应。 |
| 0x02 | 通知（Notify） | 通知的数据包，无需对方回应。 |
| 0x04 | 回应（Response） | 回应对方请求的数据包。 |

注意：

- 广播数据包只能为通知类型（Notify）。

- 设置型（Set）命令，可以为通知型（Notify）。

3、对于设置型（Set）命令，并且是请求类型（Request），对方是原数据返回只指示正确接收到这个命令，具体操作是否完成，需要用对应的获取型（Get）命令来确认。

4、对于获取型（Get）命令，Slaver端可以作为通知型命令主动发出来。

2.6、校验和

序号3~6的异或值。接收整个数据包过滤错误数据包。

PS：帧头帧尾异或为0xFF，帧长互为相反数异或也为0xFF，再异或就为0x00，省去校验。

- 命令详解

| 操作码 | 命令 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x0201 | 主机线路检查 |  |
| 0x0202 | 获取主机版本号 |  |
| 0x0203 | 获取主机版本编译日期 |  |
| 0x0204 | 获取主机端口数量 |  |
| 0x0205 | 获取主机匹配天线盒数量 |  |
| 0x0206 | 获取天线盒在线状态 | 参数带天线盒ID号 |
| 0x0207 | 获取天线盒实际类型 | 参数带天线盒ID号，天线盒在线才有意义 |
| 0x0208 | 获取天线盒版本号 | 参数带天线盒ID号，天线盒在线才有意义 |
| 0x0209 | 获取天线盒版本编译日期 | 参数带天线盒ID号，天线盒在线才有意义 |
| 0x020A |  |  |
| 0x020B |  |  |
| 0x020C |  |  |
| 0x020D |  |  |
| 0x020E |  |  |
| 0x020F |  |  |
| 0x0110 | 设置无线音量 |  |
| 0x0210 | 获取无线音量 |  |
| 0x0111 | 设置天线盒音量 | 预留，暂不实现 |
| 0x0211 | 获取天线盒音量 | 预留，暂不实现 |
| 0x0112 | 设置天线盒配置类型 | 参数带天线盒ID号 |
| 0x0212 | 获取天线盒配置类型 | 参数带天线盒ID号 |
| 0x0113 | 设置工作模式 |  |
| 0x0213 | 获取工作模式 |  |
| 0x0114 | 设置系统使用的频点池 |  |
| 0x0214 | 获取系统使用的频点池 |  |
| 0x0115 |  | 保留 |
| 0x0215 | 获取预置频点池频点数量 |  |
| 0x0116 |  | 保留 |
| 0x0216 | 获取预置频点池频点值 |  |
| 0x0117 | 设置用户频点池频点数量 |  |
| 0x0217 | 获取用户频点池频点数量 |  |
| 0x0118 | 设置用户频点池频点值 |  |
| 0x0218 | 获取用户频点池频点值 |  |
| 0x0119 | 设置自动跳频的灵敏度 |  |
| 0x0219 | 获取自动跳频的灵敏度 |  |
| 0x011A | 设置端口使用的频点ID |  |
| 0x021A | 获取端口使用的频点ID |  |
| 0x011B | 设置端口频率范围 |  |
| 0x021B | 获取端口频率范围 |  |
| 0x011C |  | 保留 |
| 0x021C |  | 保留 |
| 0x011D |  | 保留 |
| 0x021D |  | 保留 |
| 0x011E |  | 保留 |
| 0x021E |  | 保留 |
| 0x011F | 红外配对 | 预留，暂不实现 |
| 0x021F |  | 保留 |
| 0x0401 | 获取无线报文统计 | 带天线盒号 |
| 0x0402 |  | 保留 |
| 0x0403 |  | 保留 |
| 0x0404 |  | 保留 |
| 0x0405 | 无线管理信道RSSI查询 | 预留，暂不实现 |
| 0x0406 |  | 保留 |
| 0x0407 |  | 保留 |
| 0x0408 |  | 保留 |
| 0x0409 |  | 保留 |
| 0x0501 |  | 保留 |
| 0x0601 | 获取端口音频RF Frequency | 带端口号 |
| 0x0502 |  | 保留 |
| 0x0602 | 获取端口音频RF CHID | 带端口号 |
| 0x0503 |  | 保留 |
| 0x0603 | 获取端口音频RF Userdata | 带端口号 |
| 0x0504 |  | 保留 |
| 0x0604 | 获取端口音频RF PhaseLock | 带端口号 |
| 0x0505 |  | 保留 |
| 0x0605 | 获取端口音频RF RSSI | 带端口号 |
| 0x0506 |  | 保留 |
| 0x0606 | 获取端口音频Audio RSSI | 带端口号 |
| 0x0507 |  | 保留 |
| 0x0607 |  | 保留 |
| 0x0508 |  | 保留 |
| 0x0608 |  | 保留 |
| 0x0509 |  | 保留 |
| 0x0609 |  | 保留 |

3.1.1. 主机线路检查（0x0201）

此命令中控必须发送为请求型，地址必须为确切地址，不允许为广播类型；命令不带参数，检测线路上某个主机是否存在，对应的主机收到后直接回应，以表示此主机存在。

示例：

发送：55 0A F5 01 80 01 02 01 83 AA

返回：55 0A F5 80 01 04 02 01 86 AA

3.1.2. 获取主机版本号（0x0202）

获取系统的版本号，ASCII格式，可以直接显示。

示例：

发送：55 0A F5 01 80 01 02 02 80 AA

3.1.3. 获取主机版本编译日期（0x0203）

获取当前版本的编译日期，ASCII格式，可以直接显示。可以更直观方便的追溯版本。

示例：

发送：55 0A F5 01 80 01 02 03 81 AA

3.1.4. 获取主机端口数量（0x0204）

主机硬件上有多个端口（2/4/8），从而决定同时可以几个单元说话，也决定了需要多少个天线盒（但还是提供查询天线盒个数的命令）。

示例：

发送：55 0A F5 01 80 01 02 04 86 AA

返回：55 0B F4 80 01 04 02 04 02 81 AA  // 2

返回：55 0B F4 80 01 04 02 04 04 87 AA  // 4

返回：55 0B F4 80 01 04 02 04 08 8B AA  // 8

3.1.5. 获取主机匹配天线盒数量（0x0205）

主机硬件上存在多个网口可接天线盒，从而可以接收单元的信息。

示例：

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 05 87 AA

返回： 55 0B F4 80 01 04 02 05 01 83 AA  // 1

返回： 55 0B F4 80 01 04 02 05 02 80 AA  // 2

3.1.6. 获取天线盒在线状态（0x0206）

天线盒是可以热插拔的，所以需要检测天线盒是否在线，命令需带天线盒ID号。

示例：

发送：55 0B F4 01 80 01 02 06 00 84 AA	 // Get AP0 Status

返回：55 0C F3 80 01 04 02 06 00 00 81 AA // AP0: offline

返回：55 0C F3 80 01 04 02 06 00 01 80 AA // AP0: online

发送：55 0B F4 01 80 01 02 06 01 85 AA	 // Get AP1 Status

3.1.7. 获取天线盒实际类型（0x0207）

此命令在对应的天线盒在线才有效，如果不在线，也会有回音数据但可以忽略，命令需带天线盒ID号。

天线盒类型定义：

| 天线盒类型字 | 天线盒类型定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | RF_AP_TYPE_500_698_MHZ | 通道0范围：500~698MHz 通道1范围：500~698MHz 通道2范围：500~698MHz 通道3范围：500~698MHz 通道4范围：500~698MHz（监测） |
| 0x01 | RF_AP_TYPE_500_590_MHZ | 通道0范围：500~534MHz 通道1范围：530~590MHz 通道2范围：500~534MHz 通道3范围：530~590MHz 通道4范围：500~590MHz（监测） |
| 0x02 | RF_AP_TYPE_590_698_MHZ | 通道0范围：590~640MHz 通道1范围：640~698MHz 通道2范围：590~640MHz 通道3范围：640~698MHz 通道4范围：590~698MHz（监测） |
| 0x03~0xFF | 保留 |  |

示例：

发送：55 0B F4 01 80 01 02 07 00 85 AA    // Get AP0 type

返回：55 0C F3 80 01 04 02 07 00 00 80 AA  // RF_AP_TYPE_500_698_MHZ

返回：55 0C F3 80 01 04 02 07 00 01 81 AA  // RF_AP_TYPE_500_590_MHZ

返回：55 0C F3 80 01 04 02 07 00 02 82 AA  // RF_AP_TYPE_590_698_MHZ

发送：55 0B F4 01 80 01 02 07 01 84 AA    // Get AP1 type

PS：要特别注意和后面0x0112/0x0212命令的差别，0x0207是物理上实际获得的天线盒类型。天线盒可能还不存在，0x0112/0x0212是系统配置的天线盒类型，由于天线盒是可以热插拔的，在工程应用上收纳再重新装上就可能配置的天线盒和实际的天线盒不匹配。所以需要两个命令来区分。

3.1.8. 获取天线盒版本号（0x0208）

获取天线盒的版本号，此命令在对应的天线盒在线才有效，如果不在线，也会有回音数据但可以忽略，命令需带天线盒ID号。ASCII格式，可以直接显示。

示例：

发送：55 0B F4 01 80 01 02 08 00 8A AA  // Get AP0 Version

发送：55 0B F4 01 80 01 02 08 01 8B AA  // Get AP1 Version

3.1.9.  获取天线盒版本编译日期（0x0209）

获取天线盒的版本号，此命令在对应的天线盒在线才有效，如果不在线，也会有回音数据但可以忽略，命令需带天线盒ID号。ASCII格式，可以直接显示。

示例：

发送：55 0B F4 01 80 01 02 09 00 8B AA  // Get AP0 Date

发送：55 0B F4 01 80 01 02 09 01 8A AA  // Get AP1 Date

3.1.10. 设置无线音量（0x0110） / 获取无线音量（0x0210）

设置音量时，带1个字节的音量Index；获取音量时，不带参数。

获取返回参数:

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 音量的Index | 从0开始计数，小于音量表的数目。 |
| 1 | 音量表的数目 |  |

示例：

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 10 00 91 AA    // Set RF Volume Index 0

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 10 00 94 AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 10 01 90 AA    // Set RF Volume Index 1

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 10 01 95 AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 10 92 AA       // Get RF Volume Index

返回： 55 0C F3 80 01 04 02 10 01 09 9F AA

3.1.12. 设置天线盒配置类型（0x0112） / 获取天线盒配置类型（0x0212）

天线盒类型参看0x0207.

示例：

发送： 55 0C F3 01 80 01 01 12 00 00 93 AA

返回： 55 0C F3 80 01 04 01 12 00 00 96AA

发送： 55 0C F3 01 80 01 01 12 00 01 92 AA

返回： 55 0C F3 80 01 04 01 12 00 01 97 AA

发送： 55 0C F3 01 80 01 01 12 00 02 91 AA

返回： 55 0C F3 80 01 04 01 12 00 02 94 AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 02 12 00 90 AA

返回： 55 0C F3 80 01 04 02 12 00 00 95 AA

3.1.13. 设置设置工作模式（0x0113） / 获取当设置工作模式（0x0213）

系统工作于以下工作模式：

| 工作模式类型字 | 工作模式定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | SYS_MODE_STAND | 标准模式： 1、无需RF注册，红外对频 |
| 0x01 | SYS_MODE_SMART0 | 手动跳频模式： - 单元需要RF注册，主机自动下发频点 - 可手动操作跳频 |
| 0x02 | SYS_MODE_SMART1 | 自动跳频模式： - 单元需要RF注册，主机自动下发频点 - 可手动操作跳频 - 当信号触发跳频机制，自动跳频。 |
| 0x03~0xFF | 保留 |  |

示例：

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 13 00 92 AA  // Set Mode to SYS_MODE_STAND

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 13 00 97 AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 13 01 93 AA  // Set Mode to SYS_MODE_SMART0

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 13 01 96 AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 13 02 90 AA  // Set Mode to SYS_MODE_SMART1

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 13 02 95 AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 13 91 AA    // Get Mode

返回： 55 0B F4 80 01 04 02 13 01 95 AA

3.1.14. 设置系统使用的频点池（0x0114） / 获取系统使用的频点池（0x0214）

系统有以下频点池：

| 频点池类型字 | 频点池定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | RF_FREQ_POOL_PRESET | 系统预置频点池 |
| 0x01 | RF_FREQ_POOL_CUSTOM | 客制频点池 |
| 0x02~0xFF | 保留 |  |

示例：

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 14 00 95 AA  // Set Pool to RF_FREQ_POOL_PRESET

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 14 00 90 AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 14 01 94 AA  // Set Pool to RF_FREQ_POOL_CUSTOM

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 14 01 91 AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 14 96 AA    // Get Pool

返回： 55 0B F4 80 01 04 02 14 00 93 AA

3.1.15. 获取预置频点池频点数量（0x0215）

指示预置频点池一共有多少个频点，返回值为一个字节。

示例：

发送：55 0A F5 01 80 01 02 15 97 AA

返回：55 0B F4 80 01 04 02 15 40 D2 AA  // 64

3.1.16. 获取预置频点池频点值（0x0216）

获取频点值发送带1个字节的频点号，返回参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 频点号 | 从0开始计数，小于频点池频点数量。 |
| 1 | 频点 | 以KHz为单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

示例：

发送：55 0B F4 01 80 01 02 16 00 94 AA

返回：55 0F F0 80 01 04 02 16 00 00 07 A3 14 21 AA  // 500.500MHz

3.1.17. 设置客制频点池频点数量（0x0117） / 获取客制频点池频点数量（0x0217）

指示预置频点池一共有多少个频点，返回值为一个字节。最小值为8最大值为64.

示例：

发送：55 0B F4 01 80 01 01 17 30 A6 AA  // Set Customer Pool Ns as 48

返回：55 0B F4 80 01 04 01 17 30 A3 AA

发送：55 0A F5 01 80 01 02 17 97 AA     // Get Customer Pool Ns

返回：55 0B F4 80 01 04 02 17 40 D2 AA  // 64

3.1.18. 设置预置频点池频点值（0x0118） / 获取预置频点池频点值（0x0218）

获取频点值发送带1个字节的频点号，设置频点值发送参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 频点号 | 从0开始计数，小于频点池频点数量。 |
| 1 | 频点 | 以KHz为单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

示例：

发送：55 0F F0 01 80 01 02 18 00 00 07 A3 14 2A AA // 500.500MHz

返回：55 0F F0 80 01 04 02 18 00 00 07 A3 14 2F AA

发送：55 0B F4 01 80 01 02 16 00 94 AA

返回：55 0F F0 80 01 04 02 16 00 00 07 A3 14 21 AA  // 500.500MHz

3.1.19. 设置自动跳频的灵敏度（0x0119） / 获取自动跳频的灵敏度（0x0219）

系统灵敏度定义：

| 频点池类型字 | 频点池定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | SYS_RF_SENSITIVITY_LOW | 低灵敏度 |
| 0x01 | SYS_RF_SENSITIVITY_HIGH | 高灵敏度 |
| 0x02~0xFF | 保留 |  |

示例：

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 19 00 98 AA  // Set Sensitivity to low

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 19 00 9D AA

发送： 55 0B F4 01 80 01 01 19 01 99 AA  // Set Sensitivity to high

返回： 55 0B F4 80 01 04 01 19 01 9C AA

发送： 55 0A F5 01 80 01 02 19 9B AA    // Get Sensitivity

返回： 55 0B F4 80 01 04 02 19 00 9E AA

3.1.20. 设置预置频点池频点值（0x011A） / 获取预置频点池频点值（0x021A）

获取频点值发送带1个字节的频点号，设置频点值发送参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 端口号 | 从0开始计数，小于系统端口值。 |
| 1 | 频点号 | 可以通过频点号找到对应的频点池中的频点 |

示例：

发送：55 0C F3 01 80 01 01 1A 00 00 9B AA

返回：55 0C F3 80 01 04 01 1A 00 00 9E AA

发送：55 0B F4 01 80 01 02 1A 00 98 AA

返回：55 0C F3 80 01 04 02 1A 00 00 9D AA

3.1.21. 设置预置频点池频点值（0x011B） / 获取预置频点池频点值（0x021B）

获取频点值发送带1个字节的频点号，设置频点值发送参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 端口号 | 从0开始计数，小于系统端口值。 |
| 1 | 起始频点 | 以KHz为单位，起始频点小于结束频点 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | 结束频点 | 以KHz为单位，结束频点大于起始频点 |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

示例：

发送：55 13 EC 01 80 01 01 1B 00 00 07 A1 20 00 07 C9 30 E2 AA // 500~510MHz

返回：55 13 EC 80 01 04 01 1B 00 00 07 A1 20 00 07 C9 30 E7 AA

发送：55 0B F4 01 80 01 02 1B 00 99 AA

返回：55 13 EC 80 01 04 02 1B 00 00 07 A1 20 00 07 C9 30 E4 AA

3.2.1. 获取无线报文统计（0x0401）

查询时需带一个天线盒ID号，主机回应参数：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 天线盒ID号 |  |
| 1 | 发送数据包统计 |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | 错误接收数据包统计 |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 | 其它设备接收数据包统计 |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 | 本设备接收数据包统计 |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

示例：

发送： 55 0B F4 01 80 01 04 01 00 00 85 AA       // Get AP0 RFCMD Packet Count

3.3.1. 获取端口音频Frequency（0x0601）

发送带一个字节的端口号，返回数据：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 端口号 | 从0开始计数，小于系统端口值。 |
| 1 | 频点 | 以KHz为单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

发送：55 0B F4 01 80 01 06 01 00 87 AA

返回：55 0F F0 80 01 04 06 01 00 00 07 A3 14 32 AA  // 500.500MHz

PS：理论上，这个值也可以通过0x021A获得频点号再从频点池中获得。

3.3.2. 获取端口音频RF Chid（0x0602）

发送带一个字节的端口号，返回数据：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 端口号 | 从0开始计数，小于系统端口值。 |
| 1 | CHID |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

发送：55 0B F4 01 80 01 06 02 00 84 AA

返回：55 0F F0 80 01 04 06 02 00 00 07 A3 14 31 AA

PS：上层基本用不到，可以忽略。

3.3.3. 获取端口音频RF Userdata（0x0603）

发送带一个字节的端口号，返回数据：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 端口号 | 从0开始计数，小于系统端口值。 |
| 1 | Userdata |  |

发送：55 0B F4 01 80 01 06 03 00 85 AA

返回：55 0C F3 80 01 04 06 03 00 3F BF AA

PS：上层基本用不到，可以忽略。

3.3.4. 获取端口音频RF PhaseLock（0x0604）

发送带一个字节的端口号，返回数据：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 端口号 | 从0开始计数，小于系统端口值。 |
| 1 | PhaseLock |  |

发送：55 0B F4 01 80 01 06 04 00 82 AA

返回：55 0C F3 80 01 04 06 04 00 01 86 AA  // Lock

3.3.5. 获取端口音频RF RSSI（0x0605）

发送带一个字节的端口号，返回数据：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 端口号 | 从0开始计数，小于系统端口值。 |
| 1 | RSSI | 有符号数 |

发送：55 0B F4 01 80 01 06 05 00 83 AA

返回：55 0C F3 80 01 04 06 05 00 BA 3C AA

3.3.6. 获取端口音频RF Audio RSSI（0x0606）

发送带一个字节的端口号，返回数据：

| Index | 字段定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 端口号 | 从0开始计数，小于系统端口值。 |
| 1 | Audio RSSI | 这是16bit的无符号数，指示音频幅度，在显示时需要开方做幅度条 |
| 2 |  |  |

发送：55 0B F4 01 80 01 06 06 00 80 AA

返回：55 0D F2 80 01 04 06 06 00 01 BA 3E AA